中国石化青岛石油化工有限责任公司

生产安全事故

专项应急预案

预案编号：QDSH-T4.06.11.048.2026

版 本 号：A/0

2026-1-27发布                     2026-1-29实施

编制单位：中国石化青岛石油化工有限责任公司

目录

1  适用范围	1

2  事故风险分析	1

3  应急组织机构及职责	1

4  应急响应	1

4.1  启动	1

4.2  行动	1

4.3  次生、衍生突发事件应急处置	2

4.4  应急响应终止	2

5  后期处置	2

6  附则	2

7  附件	3

1  适用范围

本预案适用于青岛石化公司所属各部门、各单位及业务外包单位在生产经营活动中发生的火灾爆炸、危险化学品泄漏和中毒、油气管道泄漏等生产安全事故的应对工作。

2  事故风险分析

青岛石化生产经营过程具有连续性强、高温高压、易燃易爆、有毒有害等炼油的特点，原料、中间体、产品或副产物具有易燃易爆、有毒有害等危险特性。公司南临楼山河入海口，西靠环湾路，东临济青高铁线等敏感环境，发生火灾爆炸、泄漏等突发事件后，可能造成重大人员伤亡、重大环境污染、重大财产损失、严重的社会影响。

3  应急组织机构及职责

《青岛石化突发事件总体应急预案》已明确规定了公司应急指挥机构的组成及职责，详见《青岛石化突发事件总体应急预案》附件2 应急组织机构及职责。

4  应急响应

4.1  启动

根据中国石化应急指挥中心、地方政府指令或当符合《青岛石化突发事件总体应急预案》第3.3.1条启动条件时，公司应急指挥中心应立即启动本专项预案。

4.2  行动

4.2.1  发生生产安全事故时，公司在启动应急预案的同时，迅速按照《青岛石化突发事件总体应急预案》“3.1.1 信息接报、3.1.2 信息处置与研判”中规定的程序、时限、内容、形式要求等向相关部门报告，报告应包含但不限于记录《火灾爆炸事故应急信息报告单》中的内容。

4.2.2  应急预案启动后，公司迅速按照《青岛石化突发事件总体应急预案》“3.4 应急处置”中规定的程序组织应急会议、信息上报、协调应急资源及应急专家、信息公开，落实后勤及财力保障工作；迅速成立现场指挥部，总指挥由公司董事长（党委书记）、总经理担任或由董事长（党委书记）、总经理指派，主要负责抢险救灾全过程的决策、指挥与协调。

4.2.3  副总指挥由公司副总经理、党委副书记担任。主要协助总指挥进行决策、指挥和协调，重点协助指挥所分管对应的各专业组的工作。

4.2.4  生产调度组、工程抢修组、医疗救护组、污染防控组、消防救援组、警戒疏散组、现场安全组、物资采购组、通讯保障组、公共关系组、后勤保障组、事件调查组成员迅速赶赴事故现场，重点做好以下工作：

a）针对事故情况，通过工艺关断等措施控制危险源、保护周边设施、防止次生灾害。

b）及时搜救遇险人员、抢救受伤人员、隔离疏散周边民众，并确保应急人员安全。

c）对大气、水体、土壤和地下水开展应急监测监控，为应急决策提供可靠依据。

d）采取拦截、导流、疏浚等措施，将泄漏物和消防废水进行储存、控制与处置，避免进入外部环境。

e）做好应急资源的组织、调配和管理。

f）及时做好应急信息发布准备工作，向集团公司和地方政府提供突发事件准确信息。

4.2.5  火灾爆炸、危险化学品泄漏和中毒、油气管道泄漏等3类事故处置措施指导原则详见 7附件。

4.3  次生、衍生突发事件应急处置

当生产安全事故的次生、衍生事件达到《突发环境事件应急预案》《网络与信息安全事件专项应急预案》等其他专项应急预案规定的应急响应启动条件时，同步启动相应的应急响应。

4.4  应急响应终止

下列条件同时满足时，终止应急响应：

a）现场已得到有效处置，导致次生、衍生事件的隐患已消除。

b）受伤人员得到妥善救治。

c）环境污染得到有效控制。

d）舆论得到有效引导，趋于平稳。

5  后期处置

生产安全事故后期处置按照《突发事件总体应急预案》执行。

6  附则

本预案由安全环保管理部负责解释。

本预案自发布之日起实施，《青岛石化公司生产安全事故综合应急预案》（制度编号：QDSH-T4.06.11.034.2025）同时废止。

7  附件

生产安全事故应急处置指导原则

（1）火灾爆炸应急处置指导原则

（2）危险化学品泄漏和中毒应急处置指导原则

（3）油气管道泄漏应急处置指导原则

附件

生产安全事故应急处置指导原则

（一）火灾爆炸应急处置指导原则

1    火灾爆炸信息接报内容

应急指挥中心接到事发单位报告后，应根据但不限于表1.1（火灾爆炸应急信息接报单）要求的内容对现场相关信息进行了解，为应急研判和现场指导提供依据。

表1.1  火灾爆炸应急信息初步接报单

| 报告单位 |  |  |  |  |  |  | 报告时间 |  |  |  |  |  |  |  | 报告地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告人姓名 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 岗位/职务 |  |
| 事故简要情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发生时间 | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 事发单位 |  |  |  |  |  |  |
| 发生地点 | □厂（场） 内 □厂（场）外 |  |  |  |  |  |  | 地点 |  | 省(自治区） 县（市） 乡镇 |  |  |  |  |  |  |
| 装置/设施名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 涉及的介质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故规模及风险 |  |  |  | 介质存量（吨）： 已燃烧时间： 着火点位： 火势阶段：（口初始阶段 口发展阶段 口猛烈阶段 口减小阶段） 有无蔓延趋势：（口无 口有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场人员撤离情况 |  |  |  | 现场人员共： 人 已撤离： 人 未撤离： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员伤亡情况 |  |  |  | □无 死亡： 人 伤： 人 失踪： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否波及社会公众及财产 |  |  |  |  |  | □已波及 □未波及 □受威胁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否造成周边群众恐慌性撤离，需要紧急转移安置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □否 □是 大约转移人数： |  |  |  |  |
| 事故经过、 已经或 正在采取的控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故潜在后果及可能造成的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周边环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场气象、海况、地貌 等自然环境条件 |  |  |  |  | 天气状况： □晴 □阴 □雨 □雪 风向： 风速： 地形地貌： □平原 □山地 □高原 □盆地 □丘陵 海浪、海涌情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业人员到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业应急人 员到位情况 | 二级单位： □领导 □部门领导 直属企业： □公司领导 □部门领导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场人员联系方式 | 现场总指挥： 姓名 联系方式 信息联络人： 姓名 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业应急救援力量到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府应急力量到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方政府联络情况 | 联络情况： □应急 □消防 □公安 □交通 □环保 □海事 □医疗 □其他______________ 请求事项： □人员疏散 □警戒、隔离、交通管制 □ 医疗救护 □消防力量 □环保力量 □应急资源 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方政府相 关部门到位情况 | 县(区）： □政府领导 已到部门：_________________________________________ 地(市）： □政府领导 已到部门：_________________________________________ 省： □政府领导 已到部门：_________________________________________ 国家部委： □部门领导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会应急力量到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 请求中国石化协调、支持事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2    现场应急处置指导原则

2.1  火灾爆炸应急处置基本原则

针对火灾爆炸事故，在制定现场应急处置方案时考虑如下方面：

a）坚持工艺优先原则，确定火灾爆炸发生位置、原因及工艺处置方案，将装置退守到安全状态。

b）坚持以人为本原则，加强个体防护，为救援人员配备必要的个体防护器具，及时了解人员伤亡、被困或失踪情况，制定搜救方案。

c）坚持统一指挥原则，明确火灾爆炸发生区域及周边环境（着火物质类别及存量、重大危险源分布等），对事故可能造成的后果及严重程度进行动态评估，确定火灾主要控制措施及扑救办法。

d）坚持火情侦察贯穿始终原则，根据事故特点设置合理的警戒区域，明确事发地及周边区域内人员的避险和疏散方式，落实应急处置人员和群众的个体防护措施，出现爆炸征兆立即果断组织现场人员撤离。

e）坚持固移结合原则，充分利用现场各种固定、半固定设施，明确需要调动的应急救援力量（应 急救援队伍）、应急物资、应急技术力量（应急处置技术和专家）。

f）坚持防止复燃复爆原则，充分考虑应急处置可能造成的次生事故影响（如消防废水处理等）， 防止复燃复爆。

2.2  火灾爆炸一般处置措施

表 1.2  火灾爆炸一般处置措施

| 序号 |  | 任务 |  | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 侦察、 检测 |  | （1）侦察事故现场，确认以下情况： a）是否发生人员伤亡，受伤人员所处位置及受伤程度； b）容器储量，温度、压力异常情况，燃烧时间、部位、形式、蔓延方向、火势范围与阶段、对毗邻部位的威胁程度等，危险部位受损情况； c）生产装置、控制路线、建(构）筑物损坏程度； d）消防力量与现场技术人员进行沟通，充分考虑消防用水等相关情况，确定灭火救援方案； e）现场水体防控设施情况； f）现场及周边污染情况。 （2）检测人员在不同方位从火场外围向内检测，主要检测易燃易爆、有害物质的扩散范围,特别要注意周边暗渠、管沟、管井等相对密闭空间侦检数据。 |
| 2 |  | 隔离、 疏散 |  | 根据现场侦检情况确定警戒区域，实施警戒、疏散和交通管制： （1）根据现场实际情况，按照温度或有毒有害气体浓度等指标，划分警戒区域，设 （2）立警戒标志，安排专人负责。 （3）合理设置出入口和行驶路线，对进出人员、车辆、物资实施严格管控。 （4）组织警戒区内的无关人员有序疏散，清点人员。 （5）必要时联系地方政府交管部门实施区域交通管制。 |
| 3 |  | 救生与救护 | （1）组成救护组，携带救生器材迅速进入现场。采取正确的救助方式，将所有遇险人员转移至安全区域。 （2）对救出人员进行现场急救、登记、标识。 （3）联系医疗机构，受伤人员立即送医并开展医疗救治。 |
| 4 |  | 风险源控制 | 在实施灭火前，要对火场现场进行风险源控制，以达到灭火条件： （1）控险： a）对周围受火灾威胁的设施及时采取冷却保护措施； b）采取关阀、断料、倒罐或泄压、垫水等工艺处置措施； c）转移受火势威胁的物资和移动设施。 （2）排险： a）在集中力量向泄漏点、主火点进攻的同时积极消除外围不利因素； b）用毛毡、防火布等隔离含油污水系统、窨井井口等处，防止引发新的灾害； c）对于气体火灾，在无法立即进行泄漏点封堵的情况下，应保持火焰燃烧，避免可燃气体聚集导致的爆炸风险； d）对于易燃液体外流的火灾，可用沙袋或其它材料筑堤拦截飘散流淌的液体，或挖沟导流将物料导向安全地点。 （3）堵漏：根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施；所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全。 |
| 5 |  | 火灾扑救 | （1）根据燃烧物质特性和现场情况，正确选用灭火剂和灭火方法，合理使用消防水。 （2）优先利用固定、半固定设施实施灭火，同时发挥移动消防设施、装备机动灵活优势配合处置。 （3）高空、高点部位火灾应采取上下立体夹攻的方法，消灭空间液体流淌火。 （4）对流到地面的燃烧液体，采取筑堤导流、泡沫覆盖等灭火措施。 （5）对明沟流淌火，要筑堤分割，分段堵截，引流至安全地带集中管控；对暗沟流淌火，要泡沫灌注，封闭窒息，并严密监控防止爆炸混合性气体集聚。 （6）兵力、装备、灭火剂已准备就绪,具备灭火条件时，方可实施灭火总攻。 |
| 6 |  | 洗消 | （1）根据现场危险化学品的毒性，考虑在安全区设立洗消站,使用相应的洗消药剂。 （2）现场参与抢险救援人员及装备设施均应接受洗消。 （3）洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成次生灾害。 |
| 7 |  | 环境保 护措施 | （1）对场内灭火后的残留物料和消防废水，立即进行回收、挖坑、引流、处理，关闭清污分流切换阀，同时对装置区域清净下水总排放口进行截堵。在水质突变的情况下，紧急投用事故污水调节罐或污水池。 （2）对场外残留物料和消防废水、污水总排放口，加强水体、大气监测，对外排到河道的污染物进行围堵和截堵，严密控制污染物进入界外水体，确保不发生次生灾害。 |
| 8 |  | 后续现 场清理 及处置 | （1）火势被扑救后，要继续实施冷却保护，并做好现场观察，防止复燃。 （2）用喷雾水、蒸汽、惰性气体清扫现场内事故罐、管道、低洼、沟渠等处，确保不残留气（液）。 （3）小量残液，用干沙土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附；大量残液，用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集，集中处理。 （4）在污染地面撒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液。 （5）清点人员、车辆及器材，撤除警戒，做好移交，安全撤离。 |
| 注意事项 |  |  | （1）救援人员、车辆应由上风或侧上风方向进入，并保持适当安全距离。 （2）严格控制现场救援人员数量，灭火时避免单独行动。 （3）进入现场前进行气体检测,救援人员配备必要的个体防护器具。 （4）出现爆炸征兆时，立即果断组织现场人员撤离。 |

2.3  典型场景应急处置要点

表1.3  典型场景应急处置要点

| 序号 | 典型场景 | 应急处置要点及注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装置火灾爆炸 | （1）坚持工艺处置，降温降压、倒流放空，安全撤料。 （2）迅速组织力量，占据有利位置，利用车载炮压制火势冷却火点及周边装置 框架，防止发生坍塌。充分利用现场固定、半固定设施，并保证火场用水和灭火剂的充足。 （3）环境复杂情况不明时，利用无人机进行侦检、监控，利用灭火机器人或架设遥控移动炮等远程操控设备进入灭火。 （4）对临近火点的换热器、反应釜等高温、高压设备进行均匀冷却保护。 （5）利用举高喷射消防车，或在临近火点的高点部位设置移动炮，扑救框架上方火灾。 （6）塔釜内部火灾可采取灌注灭火。 （7）在地面设置泡沫枪清理流淌火，在蔓延方向安全区域筑堤防止扩散。 |
| 2 | 大型储罐火灾爆炸 | （1）当第一批到场力量不具备扑灭火灾时，应迅速布置力量控制火势，并对临近储罐或设施加强冷却保护，防止火势扩大。 （2）组织力量保证火场用水和灭火剂的充足。 （3）利用现场固定、半固定设施灭火，充分发挥举高喷射消防车高举高打扑救火灾。 （4）外浮顶储罐密封圈发生火灾时，应立即查明情况，布置力量保护人员登罐灭火。 （5）出现地面流淌、道路受损等车辆、人员不宜进入时，利用无人机进行侦检、 监控，利用灭火机器人或架设遥控移动炮等远程操控设备层层推进进入灭火。 （6）重质油品应加强对沸溢、喷溅征兆的观察，可采用降低水垫层的措施，防止发生沸溢和喷溅。 （7）燃烧油罐的火势被扑救后，要继续对罐壁进行冷却，并做好现场观察，直至油品温度降至其燃点温度以下，以防止复燃。 |
| 3 | 液化烃储罐火灾爆炸 | （1）充分利用现场固定、半固定设施，保证火场用水和灭火剂的充足。 （2）布置力量对临近储罐进行冷却，防止事态扩大。 （3）利用无人机进行侦检、监控，利用灭火机器人灭火处置，或安排人员架设遥控移动炮，撤出后实施远程操控灭火，降低人员安全风险。 （4）根据发生火灾的部位，可采取向罐内注水抬高液位的工艺灭火措施，注水压力须大于罐内压力，防止水压低于罐压发生物料倒灌。 （5）如火点呈稳定燃烧并已落实工艺措施，应加强对受火势烘烤部位的冷却保护，控制气体燃尽，火势自动熄灭。 （6）处置中可布置力量对地势低洼处和地沟、地井灌注泡沫，防止泄漏气体聚集引发二次爆炸。 （7）在没有采取堵漏措施的情况下，应加强冷却保持稳定燃烧，切忌盲目灭火，如不慎将火扑灭须立即点燃。 |
| 4 | 天然气管道火灾爆炸 | （1）当天然气管道泄漏着火并维持稳定燃烧时，采取关断、放空、注氮等措施， 控制燃烧，防止盲目灭火。 （2）当管道压力降至微正压或现场火势发生不稳定变化时，应及时调整灭火方案，防止管道内因降温或产生负压而发生回火及二次爆炸。 （3）在火势得到控制后，应继续检查建筑物内和地下设施内燃气浓度，防止再次发生火灾爆炸。 |
| 5 | 危险化学品运输车辆火灾爆炸 | 此类场景多为配合业务关联单位，或协助地方开展救援。 （1）接警时问清危化品运输介质种类，安排专业救援装备及人员。 （2）必要时可拨打全国危险化学品应急咨询电话 0532-83889090。 （3）及时联系交警部门做好现场交通管制，避免次生事故。 （4）针对运输车辆残余介质数量，及时联系倒罐车辆进行转运。 ⑸运输可燃气体车辆，在可靠切断气源前，严禁盲目灭火。 |
| 6 | 特殊危险化学 品火灾 | （1）根据火灾爆炸危险化学品的毒性及划定的危险区域，确定相应的个体防护等级。 （2）对于爆炸物品火灾，切忌用沙土盖压，以免增强爆炸物品爆炸时的威力； 扑救爆炸物品堆垛时，采用开花、雾状水，避免强力水流直接冲击堆垛，以免堆垛倒塌引起再次爆炸。 （3）对于忌水危险化学品火灾，严禁用水、泡沫等湿性灭火剂扑救。 （4）扑救毒害品和腐蚀品火灾时，应尽量使用低压水流或雾状水，避免腐蚀品、 毒害品溅出；遇酸类或碱类腐蚀品宜调制相应的中和剂稀释中和。 （5）对易升华的固体物质，其受热所产生的蒸气与空气易形成爆炸性混合物，在密闭空间内易发生爆燃，处置中应不时向燃烧区域上空及周围喷射雾状水，并消除周围一切火源。 |

（二）危险化学品泄漏和中毒应急处置指导原则

1    危险化学品泄漏和中毒事故信息接报内容

应急指挥中心接到事发单位报告后，应根据但不限于表2.1（危险化学品泄漏和中毒事故应急信息接报单）要求的内容对危险化学品泄漏、中毒事故现场相关信息进行了解，为应急研判和现场 指导提供依据。

表 2.1  危险化学品泄漏和中毒事故应急信息初步接报单

| 报告单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告时间 |  |  |  |  |  |  |  | 报告地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 岗位/职务 |  |
| 事故简要情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发生时间 |  | 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事发单位 |  |  |  |  |  |  |
| 发生地点 |  | □厂（场） 内 □厂（场）外 |  |  |  |  |  |  |  | 地点 |  | 省(自治区） 县（市） 乡镇 |  |  |  |  |  |  |
| 装置/设施名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涉及的介质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故规模及风险 |  |  |  |  | 泄漏量（吨）： 下风向扩散距离（m ）： 是否流入下水道等密闭空间： □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场人员撤离情况 |  |  |  |  | 现场人员共： 人 已撤离： 人 未撤离： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员伤亡情况 |  |  |  |  | □无 死亡： 人 伤： 人 失踪： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否波及社会公众及财产 |  |  |  |  |  |  | □已波及 □未波及 □受威胁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否造成周边群众规模性撤离，需要紧急转移安置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □否 □是 大约转移人数： |  |  |  |  |
| 事故经过、 已经或 正在采取的控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故潜在后果及可能造成的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周边环境影响 |  |  |  |  | □人口密集区 □铁路、公路、航道等交通要道 □隧道 □危化品装置设施 □江河湖海 □水源 □湿地、草原、森林等植被 □自然保护区等环境敏感区 □农田 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场气象、海况、地貌 等自然环境条件 |  |  |  |  | 天气状况： □晴 □阴 □雨 □雪 风向： 风速： 地形地貌： □平原 □山地 □高原 □盆地 □丘陵 海浪、海涌情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业人员到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业应急人 员到位情况 |  |  |  |  | 二级单位： □领导 □部门领导 直属企业： □公司领导 □部门领导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场人员联系方式 |  |  |  |  | 现场总指挥： 姓名 联系方式 信息联络人： 姓名 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业应急救援力量到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府应急力量到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方政府联络情况 | 联络情况： □应急 □消防 □公安 □交通 □环保 □海事 □医疗 □其他______________ 请求事项： □人员疏散 □警戒、隔离、交通管制 □ 医疗救护 □消防力量 □ 环保力量 □ 应急资源 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方政府相 关 部 门 / 机 构到位情况 | 县(区）： □政府领导 已到部门：________________________________________ 地(市）： □政府领导 已到部门：________________________________________ 省： □政府领导 已到部门：________________________________________ 国家部委： □部门领导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会应急力量到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 请求中国石化协调、支持事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2    现场应急处置指导原则

2.1  危险化学品泄漏、中毒事故应急处置基本原则

a）坚持以人为本原则。做好应急人员个体防护措施，确定泄漏发生位置、物质类别及存量（压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、 自燃物品等）。

b）坚持动态评估原则。确定泄漏源的周围环境（环境功能区、人口密度、点火源、重大危险源分布等），对泄漏可能造成的后果及严重程度进行动态评估，确定主要控制措施。

c）坚持紧急避险原则。根据事故特点设置合理的警戒区域，明确事发地及周边区域内人员的避险和疏散方式，落实应急处置人员和群众的个体防护措施。

d）坚持专业处置原则。需要调动的应急救援力量（应急救援队伍、专业堵漏队伍、医疗队伍）、 应急物资（堵漏工具、医疗物资等）、应急技术力量（应急处置技术和专家）。

e）坚持防止次生事故原则。对泄漏源周边的大气、水源、下水道等密闭空间进行全面检测，避免发生次生事故。

2.2  危险化学品泄漏一般处置措施

表2.2  危险化学品泄漏一般处置措施

| 序号 |  | 任务 |  | 主要工作内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 侦察、 检测 |  | （1）侦察事故现场，确认以下情况： a）查看有无人员伤亡情况，尽可能在第一时间对受伤人员实施转移； b）容器储量、泄漏量、泄漏部位、形式； c）设施、建（构）筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源； d）现场及周边污染情况。 （2）检测泄漏物质、浓度、扩散范围,特别是下水道、密闭的建（构）筑物物质浓 度及范围。 （3）测定风向、风速等气象数据。 （4）了解周边单位、居民、地形、电源、点火源等情况。 |  |
| 2 |  | 隔离、 疏散 |  | （1）现场情况未知时,依据《危险化学品应急处置手册》数据建立初始隔离区，控制区域内的点火源。 （2）现场情况查明时,根据气体、蒸气检测浓度建立红区、黄区、绿区，对事故影响范围进行有效控制。 （3）合理设置出入口和行驶路线，对进出人员、车辆、物资实施严格管控，立即组织对周边道路停留车辆和人员进行疏散。 （4）将红区内与事故应急处理无关的人员全部疏散，只允许佩戴个体防护用品齐全的应急人员进入；将黄区内与事故应急处理无关的人员疏散。 （5）明确专人引导和护送疏散人员从侧上风到安全区，并在疏散的路线上设立哨位，指明方向。 （6）需要时，为疏散人员提供个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施。 （7）在上风向的绿区设立指挥部。 （8）当泄漏的气体或蒸气比空气重时，注意不要在低洼处滞留。 （9）切忌接触低洼处水源。 |
| 3 |  | 控制泄漏源 |  | （1）采用切断物料、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行、泄压、置换等切断泄漏源。 （2）堵漏：采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。所有堵漏行动必须采取防爆措施，必要时用水枪、水炮掩护。 （3）根据泄漏对象，对非溶于水且比水轻的易燃液体，可向罐内适量注水，抬高液位，形成水垫层，缓解险情，配合堵漏。 （4）倒罐或转移危险的设施（罐）。 |
| 4 |  | 对泄漏物的处 理 |  | 根据理化性质确定泄漏物处置措施，处置原则包括： （1）对于气体泄漏物，主要措施是稀释。可以采取喷雾状水、水幕水、释放惰性 气体等措施，降低泄漏物的浓度或燃爆危害。喷雾状水的同时，筑堤收容产生 的大量废水，防止污染水体。 （2）对于液体泄漏物，主要措施是收容、覆盖、转移： a）采取筑堤、挖坑等收容措施，防止液体流到不希望的地方； b）若液体易挥发，可以使用适当的泡沫覆盖，减少泄漏物的挥发。对可燃液 体，可以消除其燃烧、爆炸隐患； c）用泵将泄漏物抽入槽车或容器内，回收使用或运至专业废物处理场所处置。 |
| 5 |  | 中毒人员搜救与治疗 |  | 当危险化学品泄漏导致人员中毒时，主要工作详见本附录表4。 |
| 6 |  | 洗消 |  | （1）在黄区与绿区交界处设立洗消站。 （2）洗消的对象包括轻度中毒的人员、重度中毒人员在送医院治疗之前、现场医务人员、消防和其它抢险人员、染毒群众及染毒器具。 （3）根据泄漏物的性质，使用相应的洗消药剂。 （4）洗消污水要收集、处理，经过环保部门检测达标后才能排放，以防造成次生灾害。 |
| 7 |  | 清理 |  | （1）少量残液，用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后当作危险废物处理；对与水反应或溶于水的也可视情直接使用大量水稀释，污水放入废水系统。 （2）大量残液，用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集，集中处理。 （3）在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是 低洼、沟渠等处，确保不留残液。 （4）清点人员、车辆及器材。 （5）撤除警戒，做好移交，安全撤离。 |
| 8 |  | 环境保护措施 |  | （1）对场内泄漏，第一时间确认或切换到污水系统，同时对装置区域清净下水总排放口进行截堵。对污水总排放口，加强监测。在水质突变的情况下，紧急投 用事故污水调节罐或污水池。 （2）对场外泄漏，加强监测，对外排到河道的污染物进行围堵和截堵。 |
| 注意事项： （1）进入现场救援人员必须配备适当的个体防护器具。 （2）应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时水枪、水炮掩护。 （3）随时关注风向、风速等气象参数变化情况。 （4）根据扩散变化情况，调整红区、黄区和绿区的范围。 （5）当泄漏的气体或蒸气易燃时，红区内严禁火种。 |  |  |  |  |

2.3  危险化学品中毒一般处置措施

表2.3  危险化学品中毒一般处置措施

| 序号 | 任务 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 搜救中 毒人员 | （1）组成救生小组，携带救生器材迅速进入危险区域。 （2）采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至安全区域。 （3）需要时，为伤员戴上呼吸防护装备，防止继续吸入染毒。 |
| 2 | 登记、 分类 | （1）对救出人员进行登记。 （2）根据伤情对伤员进行分类,并将送医标牌戴在患者胸前或上臂。需要紧急处理和 转运的伤员戴红色标牌，不严重、可以随后处理和转运的伤员戴黄色标牌，轻微中毒的伤员戴绿色标牌。 |
| 3 | 现场急救 | （1）对呼吸困难者，立即给氧；对呼吸、心跳停止者，立即进行心肺复苏。 （2）存在化学性眼灼伤者，立即用大量流动清水彻底冲洗，拉起眼睑，注意冲洗眼 结膜上、下穹窿部，冲洗至少 10分钟。 （3）对皮肤污染者，立即脱去污染的衣服，用流动清水冲洗，冲洗要及时、彻底、 反复多次；头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、 口腔的清洗。 （4）当人员发生冻伤时，应迅速复温。复温的方法是采用40℃~42℃恒温热水浸泡， 使其温度提高至接近正常；在对冻伤的部位进行轻柔按摩时，应注意不要将伤处 的皮肤擦破， 以防感染。 （5）当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用流动清水冲洗降温，用清洁布 覆盖创伤面，避免伤面污染；不要任意把水疱弄破。患者口渴时，可适量饮水或 含盐饮料。 （6）经口中毒者，漱口，饮水或补液，立即催吐（神志不清者禁止催吐）。或用洗 胃以及导泻的办法使毒物尽快排出体外，或给服活性炭阻止毒物吸收。但腐蚀性 毒物中毒时，一般不提倡用催吐与洗胃的方法。 （7）原则上不得进行口对口人工呼吸。 |
| 4 | 医院救治 | （1）经现场处理后，应迅速护送至医院救治。 （2）有特效解毒剂的中毒，应及时给予解毒治疗。 |
| 注意事项： （1）化学事故医学救援的基本规则：抢救最危急的生命体征、处理眼和皮肤污染、查明化学物质的毒性、进行特殊和/或对症处理。 （2）急救之前，救援人员应确信受伤者处在安全环境。 口对口的人工呼吸要注意防止救援人员中毒，冲洗污染的皮肤或眼睛时要避免造成进一步伤害。 |  |  |

2.4  典型场景应急处置要点

表 2.4  典型场景应急处置要点

| 序号 | 典型场景 | 应急处置要点及注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在储罐区发生危化品泄漏 | （1）现场确认。确定泄漏发生位置、物质类别及存量（压缩液化气体、易燃液体、腐蚀品、有毒品等）、疏散现场无关人员和查看有无人员伤亡情况。 （2）报警。根据现场实际情况，上报基层单位领导和调度、消防火警、医疗救护等。 （3）工艺处置。采用切断物料、停止作业或改变工艺流程、倒罐或放火炬工艺措施。 （4）第一时间应急。车间应急人员利用现场消防设施、消防水、消防泡沫等首先应急处置，防止事故扩大。 （5）安全防护。进入现场应急救援人员必须配备合适的个人防护用品，在确保自身安全的情况下，实施救援工作。要根据危险化学品的毒性 及划定的危险区域，确定相应的防护等级。 |
| 2 | 在装置区发生危化品泄漏 | （1）确认泄漏物质及部位。通过视频监控设备、可燃有毒气体报警仪、 压力液位等，确认泄漏源的位置，并安排人员到现场确认。 （2）及时向本单位领导、上级主管部门汇报。并安排人员在保证安全的前提下，第一时间尽可能关闭相关阀门，组织装置停工停产。 （3）做好泄漏区域的隔离、疏散。设定初始隔离区，封闭事故现场，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员，实行交通管制。 （4）及时联系消防、环保及职业卫生人员等协助处理，防止事态扩大；根据现场泄漏物质、泄漏部位、泄漏量等确定合理的处置方案，并在专业人员的协助掩护下，做好进一步工艺处置。 （5）工程抢险。以控制泄漏源，防止次生灾害发生为处置原则，应急人员应佩戴个人防护用品进入事故现场，实时监测空气中有毒物质的浓度，及时调整隔离区的范围，控制泄漏源，实施堵漏，回收或处理泄漏物质。 （6）防火防爆。对于易燃易爆物质泄漏时，应使用防爆工具，及时分散和稀释泄漏物，防止形成爆炸空间，引发次生灾害。 （7）医疗救护。必须佩戴个人防护用品迅速进入现场危险区，沿逆风方向将受伤和中毒人员转移至空气新鲜处，根据受伤情况进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救，并做好受伤和中毒人员的搜救转移工作转移受伤人员。 （8）处置过程要防止次生事故的发生。在事故处置后期要做好泄漏物质的合法处置，做好大气和废水监测。 |
| 3 | 危化品运输过程在公共聚集场所、人员密集场所发生泄漏 | （1）立即向当地政府应急机构报告，组织警戒隔离区域内的群众疏散到安全区域。 （2）对泄漏区域充分进行危害识别，重点排查、检测、确定是否存在给排水、 电力、通信用暗渠、管沟、管井、涵洞、地下室等相对密闭空间，进行明显标识，并设专人监护，严禁靠近、滞留人员或停放任何设备、车辆。 （3）对现场暗渠盖板、管孔、井盖等部位进行封堵，防止危险化学品泄漏到相对密闭空间。 （4）已泄漏到相对密闭空间时，要进行风险分析，制定、实施相应的处置措施。 （5）抢险结束后，应立即组织清理交通要道及道路两侧污染物，尽快达到恢复交通条件。 |
| 4 | 危化品运输过程在隧道或涵洞内发生泄漏 | （1）应设置专职人员对隧道（涵洞） 内可燃气体浓度、有害气体浓度、 氧含量进行持续监测。 （2）进入隧道（涵洞） 内抢险救援前，必须对隧道（涵洞）进行强制通风，保证应急抢险区域可燃气体浓度低于爆炸下限、有害气体浓度低于职业接触限值且氧含量正常，并应保证隧道（涵洞） 内作业期间持续通风。 （3）严格控制进入隧道（涵洞）抢险人数，严禁人员单独进入，进入隧道（涵洞） 内抢险人员必须采取有效方式保持联络。 （4）应保持隧道（涵洞） 内应急逃生通道畅通，并采取夜光、灯光等方式进行明显标识。 （5）隧道（涵洞） 内使用的设备须满足防爆、防水、防潮要求。 |

（三）油气管道泄漏应急处置指导原则

1    油气管道泄漏信息接报内容

应急指挥中心接到事发单位报告后，应根据但不限于表3.1（油气管道泄漏应急信息接报单） 要求的内容对现场相关信息进行了解，为应急研判和现场指导提供依据。

表3.1  油气管道泄漏应急信息初步接报单

| 报告单位 |  |  |  |  |  |  | 报告时间 |  |  |  |  |  |  |  | 报告地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告人姓名 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 岗位/职务 |  |  |  |
| 事故简要情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发生时间 |  |  |  | 日 时 分 |  |  |  |  |  | 事发单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管线名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏点位置 |  |  |  | 省(自治区） 市县 乡镇 村 管道桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道类型 |  |  |  | □长输管道 □厂际管道 |  |  |  |  |  |  | 管内介质及特性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管内压力（MPa） |  |  |  |  |  | 管径（mm） |  |  |  |  |  |  | 截断阀室间距（km） |  |  |  |  |  |
| 事故 规模 及风 险 | 估计泄漏量（吨/方）： 油气扩散距离（m ）： 预计修复时间（天）： 形成油气相对密闭空间或积聚空间： □否 □是 造成海（水）体污染： □否 □是（污染面积（m2 ）: ） 影响市场供应： □省级市场 □市级市场 □重点企业 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场人员撤离情况 |  |  |  | 现场人员共： 人 已撤离： 人 未撤离： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员伤亡情况 |  |  |  | □无 死亡： 人 伤： 人 失踪： 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否波及社会公众、设施 |  |  |  |  |  | □已波及 □未波及 □受威胁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否造成周边群众规模性疏散，需要紧急转移安置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □否 □是 大约转移人数： |  |  |  |  |  |  |
| 事故经过、 已经或 正在采取的控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故潜在后果及可能造成的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周边环境影响 |  |  |  | □人口密集区 □铁路、公路、航道等交通要道 □隧道 □危化品装置设施 □江河湖海 □水源 □湿地、草原、森林等植被 □自然保护区等环境敏感 区 □农田 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场气象、海况、地貌 等自然环境条件 |  |  |  | 天气状况： □晴 □阴 □雨 □雪 风向： 风速： 地形地貌： □平原 □山地 □丘陵 □沼泽 □黄土塬 海浪、海涌情况： 河水流速： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业人员到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业应急人员到位情况 |  | 二级单位： □领导 □部门领导 直属企业： □公司领导 □部门领导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场人员联系方式 |  |  | 现场总指挥： 姓名 信息联络人： 姓名 |  |  |  |  | 联系方式 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业应急救援力量到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府应急力量到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方政府联络情况 |  |  | 联络情况： □应急 □消防 □公安 □交通 □环保 □海事 □医疗 □其他______________ 请求事项： □人员疏散 □警戒、隔离、交通管制 □ 医疗救护 □消防力量 □ 环保力量 □ 应急资源 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方政府相 关 部 门 / 机 构到位情况 |  |  | 县(区）： □政府领导 已到部门：________________________________________ 地(市）： □政府领导 已到部门：________________________________________ 省： □政府领导 已到部门：________________________________________ 国家部委： □部门领导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会应急力量到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 请求中国石化协调、支持事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2    现场应急处置指导原则

2.1  油气管道泄漏事故应急处置基本原则

a）坚持以人为本原则。立即划定警戒隔离区域，疏散危险区域内所有人员。

b）坚持防控火源原则。确定泄漏源的周围区域人口分布、点火源等，消除点火源。

c）坚持个体防护原则。根据现场泄漏情况和泄漏物浓度监测情况设置合理的警戒区域，落实应急处置人员的个体防护措施。

d）坚持专业处置原则。需要调动的应急救援力量（应急救援队伍、专业堵漏队伍、医疗队伍）、 应急物资（堵漏工具、医疗物资等）、应急技术力量（应急处置技术和专家）。

e）坚持防止次生事故原则。对泄漏源周边的大气、水源、下水道等密闭空间进行全面检测，避免发生次生事故。

2.2  油气管道泄漏一般处置措施

表3.2  油气管道泄漏一般处置原则

| 序号 | 任 务 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏确认和紧急关断 | （1）通过工艺参数分析、管道泄漏报警系统定位，确认管道泄漏大致部位和泄漏量。 （2）关闭泄漏点两端线路截断阀，切断泄漏管段油气源供应。对于天然气管道还应从两端放空管线对泄漏管段进行放空。 |
| 2 | 现场侦检及报警 | （1）相关人员佩戴个体防护装备和可燃气体、有毒气体监测仪器勘查现场，确定泄漏点、泄漏量和泄漏物对周边的影响区域，特别是要注意泄漏点附近有无其他并行管道、市政管网、暗涵、高压电线，及医院、学校、居民区等人口密集场所。 （2）确认泄漏现场周边其它风险源，例如：可能受到破坏的设施和建（构）筑物、可能引发爆炸或燃烧的各种点火源、可能造成环境污染的敏感区域等。 （3）派出的人员向安全区域撤离，同时向上级单位和地方公安部门、政府管道主管部门、政府应急主管部门报警。 ⑷确认现场人员伤亡情况，并在确保救援人员个体防护完善的情况下对隔离区内失踪人员进行搜救，对受伤、中毒人员进行转移、救护。 |
| 3 | 政企联动 | （1）按照现场周边风险源确认情况，请求并配合地方公安部门封闭现场，疏散泄漏现场周边无关人员，对隔离区周边实施交通管制，严格控制隔离 区进出人员、车辆、物资，并进行安全检查、逐一登记。 （2）协调消防部门控制和消除隔离区内点火源，请求地方供电部门切断隔离区内电源。 （3）保持与地方政府应急部门信息的及时沟通，配合地方政府相关部门开展现场周边人员疏散、抢险救援、信息发布等应急工作。 |
| 4 | 现场检测 | （1）组织、协调专业机构对泄漏现场油品泄漏面积、可燃（有毒）气体浓度、水流方向、水流速度、土壤或水体污染面积范围等污染物扩散情况，及现场气象情况进行持续监测。 （2）组织人员对泄漏现场地面油品进行封堵、引流、覆盖，对泄漏现场周边市政雨水排放口、井盖等进行封堵。 （3）组织专业机构对泄漏现场周边可能形成油气聚集的受限空间进行可燃气体浓度监测。 |
| 5 | 确定现场警戒区域及人员疏散 | （1）根据现场实时气象数据和环境监测结果，适时调整泄漏现场疏散和隔离区范围；油品泄漏现场疏散区域以可燃气体检（探）测器一级报警（设定值小于或等于25%LEL（四分之一爆炸下限））为判定依据，现场隔离区域以可燃气体检（探）测器二级报警（设定值小于或等于50%LEL（二分之一爆炸下限））为判定依据；可燃气体泄漏现场按照报警器高报、高高报警为判定依据。 （2）发生原油泄漏，泄漏量不明的情况下初始隔离距离至少50m，下风向疏散距离至少300m；确认发生大量泄漏时，初始隔离距离至少300m ，下风向疏散距离至少1000m 。发生天然气泄漏，泄漏量不明的情况下，初始隔离距离 至少100m ，下风向疏散距离至少800m；大口径输气管线泄漏时，初始隔离距离至少1000m ，下风向疏散距离至少1500m。请求并配合地方政府引导疏散区内需疏散人员按照规定路线，尽快撤离至安全区域，疏散方向应为风向的上风向或侧风向，疏散路线宜以公路为主路线。 |
| 6 | 泄漏物控制 | （1）对泄漏的油品，陆上采取开挖引流沟、集油池，水上采取布设围油栏、筑坝、撒消油剂等措施进行围堵、引流、集中、回收。 （2）对无法回收的污染油品，采取用沙土、干粉、泡沫覆盖事故现场地面等方式收集、清理污染物。 （3）采用防爆强制通风设备对现场泄漏（挥发）的可燃（有毒）气体进行吹扫，吹扫方向应朝向安全扩散区域，并结合现场风向、风力、湿度等情况确定。 （4）当发生油品泄漏或现场存在有毒气体时，可采用在泄漏点周边区域布设水幕，或向关键工艺设备、建（构）筑物、植被等喷水（泡沫）降温等方式，对警戒区域内重点目标进行保护。 （5）安排专业堵漏队伍对泄漏点进行封堵。 |
| 7 | 抢险作业 | （1）对于可燃（有毒）气体浓度超过警戒值的抢险作业现场，应严格控制火源，保持现场持续通风或吹扫，待可燃（有毒）气体浓度低于警戒值后，方可进场实施抢险作业；天然气管道如果发生泄漏着火，切不可盲目灭火，控制其燃烧。 （2）清理进场道路上障碍物或铺设临时施工便道，对难以通行的路面或作业现场周边坡地、作业坑采用铺垫石块、桥排、钢板等方式加固，道路、作业坑设置时应同时考虑正常通行道路和紧急逃生通道设置。 （3）布置抢险设备，可能存在可燃气体的区域内应使用防爆设备，抢险人员、设备应处于上风向或侧风向，车辆进入警戒区须安装防火罩。 （4）根据泄漏点周边环境实际情况及抢险作业要求，组织清理作业区间内障碍物，对泄漏管道实施开挖。应采取人工方式清理开挖管道上方的覆土或堆积体，并设专职人员对现场情况进行持续检测，必要时应采取喷水（泡沫液） 方式进行监护。 （5）所有堵漏行动必须采取防爆措施，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护，涉及用火作业前须严格进行安全条件确认。 |
| 8 | 环境保护 | 设置环境监测点，全程对周边水体、大气、土壤等开展环境监测，现场泄漏及应急处置过程中所产生的污油、污水和受污染的土壤需要请专业公司进行无害化处理。 |
| 油气管道泄漏现场进行处理时，要注意以下安全要求： （1）须设置专职人员对可能存在可燃（有毒）气体的场所及周边持续进行监测，并严格控制进入警戒区人员数量，严格现场火源及用电管控，杜绝使用非防爆器材。 （2）进入可能存在可燃（有毒）气体环境检测、救援、作业的人员，须佩戴个体防护设备。 （3）保持现场通信畅通，保持逃生通道、应急疏散通道畅通，严禁现场人员在无监护状态下擅自行动。 （4）对于可能存在可燃（有毒）气体积聚的相对密闭空间，应采取强风吹扫、注水、喷泡沫液等方式进行处理，并设置专职人员进行持续检测，防止由于油气积聚发生火灾、中毒、窒息等次生灾害。 （5）对于拟进入的相对密闭空间，需对空间内氧含量、可燃物进行检测并保持持续监测，确保相对密闭空间符合人员进入安全要求。 |  |  |

2.3  典型场景应急处置要点

不同场景油气管道泄漏参照表 3.3 中的典型场景应急处置注意事项。

表 3.3  典型场景应急处置要点

| 序号 | 典型场景 | 应急处置要点及注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油气管道泄漏引发火灾、爆炸 | （1）及时组织转移警戒区内可燃物。如果火场内有储罐、槽车或罐车，天然气管道火灾现场初始隔离距离为1600m，原油管道火灾现场初始隔离距离为 800m。 （2）组织消防力量对周边关键工艺设备、建（构）筑物、植被等喷水（泡沫）降温，防止产生次生灾害。当发现现场火势有扩大的危险时，应提前采取开挖防火沟、设置防火隔离带、对相关通道（如暗渠、管沟、管道、隧道等）注水等措施防控火势蔓延。 （3）制定救援方案，组织消防力量进行灭火。 （4）当天然气管道泄漏起火并维持稳定燃烧时，不应盲目灭火。当管道压力显著降低或现场火势发生不稳定变化时，应及时调整灭火方案，防止管道内因降温或产生负压而发生回火及二次爆炸事故。 （5）当火灾、爆炸发生在隧道、涵洞、暗渠、管沟等相对密闭空间内时， 严禁盲目进入相对密闭空间勘查，应对相对密闭空间内的结构、可能着火点位置、现场火势及相对密闭空间内温度、风速、支护情况等进行充分分析，制定应急处置方案。在无法进入相对密闭空间内进行灭火时，可视现场情况采取向相对密闭空间内注水、注高倍泡沫或封闭相对密闭空间隔绝空气等措施进行火势控制或灭火。 |
| 2 | 油气管道泄漏处于公共聚集场所、人员密集场所 | （1）立即向当地政府应急机构报告，将疏散区域内的群众转移到安全区域。 （2）对泄漏区域充分进行危害识别，重点排查、检测、确定泄漏点周边是否存在给排水、电力、通信用暗渠、管沟、管井、涵洞、地下室等相对密闭空间，以及是否存在其他危化品管道或危险源，进行明显标识，并设专人监护，严禁靠近、滞留人员或停放任何设备、车辆。 （3）在监测后，使用胶皮垫、沙袋、防火毯等对现场暗渠盖板、管孔、井盖等部位进行封堵，防止泄漏油品流入相对密闭空间。 （4）对油气可能已泄漏的相对密闭空间进行风险分析，制定、实施相应的处置措施。 |
| 3 | 油气管道泄漏处于与重要交通线路（如铁 路、高等级公路等）穿（跨）越处 | （1）立即向当地政府应急机构及交通线路管理部门报告，请求并配合封闭现场，关闭高速公路入口，提前对道路上的车辆和人员进行预警，疏导交通，疏散无关人员和车辆，清理救援通道，实施交通管制。 （2）抢险期间应对道路周边涵洞、暗渠、电缆沟等相对密闭空间进行检查监测，防止泄漏油气产生积聚；同时需要对周边其他风险源和危险区域，如：周边化工装置区、罐区和路上滞留的危化品运输车辆等，进行预警、转移或制定保护措施，防止发生衍生事故。 （3）泄漏管道抢险结束后，应立即组织清理交通要道及两侧安全距离内的污染物，尽快达到恢复交通条件。 |
| 4 | 油气管道泄漏处于与其它油 气管道穿（跨） 越处 | （1）立即联系其它油气管道管理单位获取相关管道的具体位置、深度、输送介质等信息，并设置明显现场标识。 （2）与其它油气管道管理单位协商，制定相应的管道保护措施并实施。 （3）加强抢险施工过程中对其它油气管道的警戒、监护，避免抢险过程中损伤其它油气管道而导致事态扩大。 |
| 5 | 油气管道泄漏处于环境敏感 区（如自然保护区、旅游景区、重点工矿企业区域等） | （1）立即向当地政府及相关海事、环保等管理部门报告。 （2）请求并配合相关部门疏散警戒范围内的群众到安全区域。 （3）立即采取开挖引流沟、布设围油栏、筑坝、喷淋监护等措施对周边植被、水体、重点建（构）筑物等关键部位进行隔离、监护。 （4）对现场存在的暗渠、管沟、管井、涵洞等相对密闭空间进行充分危害识别和风险分析，设置明显标识，并设专人监护。 （5）制定并采取有效措施避免抢险过程造成环境敏感区的二次污染或破坏。 |
| 6 | 山区油气管道 泄漏 | （1）立即向当地政府及相关管理部门报告。 （2）消除警戒区内火源，严格监控抢险期间现场火源及用火作业，防止引发周边林区火灾。 （3）立即采取开挖引流沟、集油池、布设围油栏、筑坝、设置防火隔离带、喷水监护等措施对周边植被、水体进行隔离、监护；作业坑开挖时要注意周边地质条件，防止塌方。 （4）采取悬挂闪光带、扬声器、铃铛等措施驱赶和保护事故现场周围的野生动物。 （5）抢险结束后，需注重管道水工保护和对周边自然环境的恢复。 |
| 7 | 水域（如海底、江底、湖区、沼泽、水源地等）油气管道泄漏 | （1）立即向当地政府及相关管理部门报告，封闭泄漏水域，进行海（水）上交通管制。 （3）视现场情况采取布设围油栏、筑坝、定点控制燃烧、喷洒消油剂等方式，在下流向、下风向进行油品围堵、回收、消除，并对污染物扩 散情况进行持续检测。 ⑶对采取隧道方式穿越海底或江底的油气管道，应同时参照本表第 8 条（隧道或涵洞内油气管道泄漏）原则进行处置。 ⑷条件允许时，组织进行泄漏管道封堵、抢修等工作。 |
| 8 | 隧道或涵洞内 油气管道泄漏 | ⑴应设置专职人员对隧道（涵洞） 内可燃气体浓度、有害气体浓度、 氧含量进行持续监测。 ⑵进入隧道（涵洞） 内抢险作业前，必须对隧道（涵洞）进行强制通 风，保证隧道内可燃（有害）气体浓度低于警戒值且氧含量正常，并 应保证隧道（涵洞） 内作业期间持续通风。 ⑶严格控制进入隧道（涵洞）作业人数，严禁人员单独进入，进入隧 道（涵洞） 内抢险作业的人员必须采取有效方式保持联络。 ⑷应保持隧道（涵洞） 内应急逃生通道畅通，并采取夜光、灯光等方 式进行明显标识。 ⑸隧道（涵洞） 内使用的设备须满足防爆、防水、防潮要求。 ⑹在坡度较陡的隧道内进行作业时应满足高处作业安全要求。 ⑺对于采取双管敷设的天然气管道的隧道，应优先考虑保护相邻管线， 相邻管线停产或降量，条件允许时再进行泄漏管道修复。 |
| 9 | 大型跨越（如悬 索跨越、桁架跨 越等）处油气管 道泄漏 | ⑴在大型跨越上进行抢险作业时应满足高处作业安全要求，在发生大 风、雷电、暴雨、大雾、冰雪等影响作业安全的气象条件下，严禁盲 目实施跨越上的抢险作业。 ⑵对于采取双管敷设的天然气管道大型跨越，应优先考虑保护相邻管 线，相邻管线停产或降量，条件允许时再进行泄漏管道修复。 |
| 10 | 高含硫化氢天然气管道泄漏 | ⑴立即紧急关断、放空，通知上下游单位和应急救援队伍。 ⑵启动事故点周边的应急广播，按照泄漏量和泄漏速率，初步判断并 通知周边 800 米或 1500 米范围内居民紧急疏散。 ⑶第一时间疏散区域内的群众，立即向当地政府报告，将群众转移到 安全区域。 ⑷在事故点周边安全区域主要路口设置警戒点和监测点，设专人监护， 严禁无关人员靠近、滞留或停放任何设备、车辆。 ⑸做好防护的情况下，排查疏散情况，搜救伤亡人员。 ⑹查找泄漏点，组织工程抢险，对泄漏部位进行临时封堵。 ⑺对泄漏区域进行危害识别，重点排查、检测、确定泄漏点周边是否 存在给排水、 电力、通信用暗渠、管沟、管井、涵洞、地下室等相对 密闭空间，以及其他危化品管道或危险源。 ⑻对可能存在硫化氢的部位或空间进行强制排风。 ⑼对管线进行氮气置换，组织工程施工队伍换管。 |